| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ----- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΡΓΟ: | «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτιρίου των Αγγλικών Στρατώνων που στεγάζει το Ιστορικό Αρχείο και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας» |  |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΣΑΕ 044/1998ΣΕ04400000 |  |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 73.556,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 23% |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γενικά

Το έργο αφορά την αποκατάσταση κουφωμάτων του κτιρίου των Αγγλικών Στρατώνων που στεγάζει το Ιστορικό Αρχείο και τη Βιβλιοθηκη Κέρκυρας και περιλαμβανει την αποξήλωση των φθαρμένων στοιχείων, την επισκευή /αντικατάσταση με νέα ξυλεία τύπου Μεράντι και τον ελαιοχρωματισμό στην ίδια απόχρωση με την υφιστάμενη. Τα κουφώματα θα είναι ξύλινα παραδοσιακά ίδιας μορφής με τα υφιστάμενα.

Ακόμα περιλαμβάνει την επισκευή και στερέωση του φουρουσιού κάτω από την σκάλα και την αδροποίηση των πατημάτων της μαρμάρινης σκάλας καθώς και την προμήθεια περσίδων σκίασης για τα παράθυρα του 2ου ορόφου.

Ειδικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

1. Αντικατάσταση παραθύρων από ξυλεία Μεράντι, ενδεικτικών διαστάσεων 220cmX120cm, 220cmX140cm, 255cmX140cm, 265cmX140cm, με διπλά τζάμια και λάστιχα, ελαιοχρωματισμένα στην ίδια απόχρωση με τα υφιστάμενα. Δηλαδή: τετράξυλο (κάσα) με άνω τραβέρσα για την δημιουργία φεγγίτη, με δίφυλλα υαλοστάσια με υαλοδόχους πήχεις με δυνατότητα τοποθέτησης διπλών υαλοπινάκων, λάστιχα στην πατούρα του κασώματος, βιδωτούς διπλούς μεντεσέδες, αρμοκάλυπτρα κ.λ.π. Οι διαστάσεις όλων των παραπάνω τμημάτων των παραθύρων είναι οι ίδιες με τις υπάρχουσες των παράθυρων που θα αντικαταστήσουν. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες (5-14-5), τα απαιτούμενα υλικά στήριξης, λειτουργίας και ασφάλισης των υαλοστασίων και ο ελαιοχρωματισμός τους με υλικά και απόχρωση ίδια με τα υφιστάμενα παράθυρα. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση των παλαιών παραθύρων, η τοποθέτηση νέων παραθύρων και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά.

2. Αντικατάσταση θυρών ταμπλαδωτών, διαστάσεων 265cm X 140cm και ίδιας απόχρωσης με τις υφιστάμενες. Δηλαδή τετράξυλο με άνω τραβέρσα για την δημιουργία ημικυκλικού φεγγίτη, με δύο φύλλα ταμπλαδωτά, μορφής και διαστάσεων ίδιων με της θύρας που θα αντικαταστήσει, διπλούς ρυθμιζόμενους μεντεσέδες, λάστιχο μόνωσης, κλειδαριά ασφαλείας τριών σημείων και υαλοπίνακες του ημικυκλικού φεγγίτη. Ελαιοχρωματισμός της πόρτας με υλικά και απόχρωση ίδια με την προς αντικατάσταση θύρα. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση της υφιστάμενης θύρας, η τοποθέτηση νέας και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά.

3. Επισκευή ξύλινου παραθύρου, κυκλικού σχήματος. Η επισκευή περιλαμβάνει την αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων των κασών, την αποκατάσταση ή αντικατάσταση των μηχανισμών στήριξης και ασφάλισης τους, τον καθαρισμό τους από την παλαιά βαφή και την βαφή τους με χρώματα και απόχρωση όμοια με το υπάρχον κούφωμα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του υφιστάμενου παραθύρου, η τοποθέτηση του νέου και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά.

4. Επισκευή εξωτερικών ξύλινων θυρών ταμπλαδωτών, διαστάσεων 265cmX140cm. Η επισκευή περιλαμβάνει την αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων των κασών, των ταμπλάδων, των αρμοκαλύπτρων, την αποκατάσταση ή αντικατάσταση των μηχανισμών στήριξης και ασφάλισης τους, τον καθαρισμό τους από την παλαιά βαφή και την βαφή τους με χρώματα και απόχρωση όμοια με τα υπάρχοντα κουφώματα. Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά.

5. Επισκευή θωρακισμένων θυρών διαστάσεων 265cm X 140cm και ελαιοχρωματισμό τους σε απόχρωση ίδια με την υφιστάμενη. Η επισκευή περιλαμβάνει την επένδυση της εξωτερικής πλευράς με κόντρα πλακέ θαλάσσης 8χιλ., την αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων των περβαζιών (εσωτερικών και εξωτερικών), την αλλαγή επένδυσης της εξωτερικής κολώνας και της οριζόντιας άνω τραβέρσας (εσωτερικής και εξωτερικής) από ξυλεία Μεράντι, την αποκατάσταση ή αντικατάσταση των μηχανισμών στήριξης και ασφάλισης τους, τον καθαρισμό τους από την παλαιά βαφή και την βαφή τους με χρώματα και απόχρωση όμοια με τα υπάρχοντα κουφώματα. Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά.

6. Προσθήκη περσίδων σκίασης στα παράθυρα του 2ου ορόφου. Σε κάθε παράθυρο θα τοποθετηθούν 3 τεμάχια. Ένα για τον φεγγίτη και ένα για κάθε ανοιγόμενο φύλλο.Το κάθε τεμάχιο αποτελείται από οριζόντιες περσίδες αλουμινίου. Το τυπικό φάρδος της κάθε περσίδας είναι 25mm, ενώ υπάρχουν οι πιο στενές 16mm αλλά και πιο φαρδιές 35mm. Μπορεί η κάθε περσίδα να είναι σε ματ ή γυαλιστερό χρώμα, διάτρητη ή μη. Θα τοποθετηθούν πάνω στα υαλοστάσια και  έχουν δύο χειριστήρια: το ένα τα ανεβάζει ή κατεβάζει και το άλλο περιστρέφει τις περσίδες οριζόντια στον εαυτό τους.

7. Επισκευή, καθαρισμός και στερέωση του υπάρχοντος φουρουσιού. Για τον καθαρισμό, την επισκευή και την στερέωση του υπάρχοντος φουρουσιού κάτω από την σκάλα της βιβλιοθήκης, στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση των τοπικών βλαβών, τον καθαρισμό και την στερέωση του υπάρχοντος φουρουσιού.

8. Κατασκευή και τοποθέτηση μαρμάρινου φουρουσιού στην θέση του φουρουσιού που έχει καταρεύσει. Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή μαρμάρινου φουρουσιού όμοιο καθ’ όλα με το φουρούσι που έχει σπάσει. Απομάκρυνση του τμήματος του φουρουσιού που έχει παραμείνει στην αρχική θέση. Ανύψωση, τοποθέτηση και στερέωση με κατάλληλα μέσα για την ασφαλή τοποθέτηση του νέου φουρουσιού στη θέση του κατεστραμμένου.

9. Θα γίνει και λειότριψη της μαρμάρινης επένδυσης της σκάλας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η λειότριψη του πατήματος και του ριχτιού της σκάλας.

10. Αδροποίηση ζώνης πλάτους 8 cm στο πάτημα της κλίμακας. Η αδροποίηση θα γίνει σε ζώνη πλάτους 8cm σε απόσταση από την ακμή του πατήματος της σκάλας.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Συντάξασα Μ. Ζουρνατζή | ΜΑΡΟΥΣΙ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΕΧΘΗΚΕ H Προϊσταμένη Τμήματος E. Φλώρου. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Κ.Υ.Υ. Ν. Πολυκαρπίδης |
| --- | --- | --- |

Με την με αριθμό πρωτ. Φ.472/5/182656/Α2/12-11-2014  Απόφαση