Υπόδειγμα Δ: Τεχνική Περιγραφή – Πίνακας Συμμόρφωσης

| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | Εταιρεία & Μοντέλο προσφερόμενου είδους |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Παθητικό ηχείο 12" | - Παθητικό ηχείο 2 δρόμων με bass reflex - Οδηγός χαμηλών συχνοτήτων LF 12" ιντσών - Οδηγός υψηλών συχνοτήτων HF μεγαλύτερο ή ίσο 1 ίντσας - Ισχύς (program ή Continuous ) μεγαλύτερη ή ίση από 300 Watt - Απόκριση συγχνότητας 50 Hz - 20kHz ή καλύτερο - Ευαισθησία (1W/1m) μεγαλύτερη ή ίση από 95dB - Αντίσταση 8 Ohm - Βύσμα εισόδου SpeakON - Θύρα σύνδεσης παραλληλίας - Πλαστική καμπίνα μαύρου χρώματος - Τουλάχιστον μία πλευρική χειρολαβή - Βάρος μικρότερο ή ίσο από 16kgr | 24 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τελικός ενισχυτής | - Τελικός ενισχυτής δύο καναλιών - Ονομαστική τιμή ισχύος μεγαλύτερη ή ίση από 450Watt στα 8 Ohm ανά κανάλι - Τύπου rackmount για τοποθέτηση σε θήκη flight case με rack mounts - Είσοδοι σήματος XLR ή Jack 1/4" με δυνατότητα παραλληλίας σήματος για δεύτερη μονάδα - Δυνατότητα δρομολόγησης ενός σήματος εισόδου και στις δύο εξόδους του ενισχυτή - Σύστημα DSP με φίλτρα LP και HP - Peak Limiter για προστασία από υπεροδήγηση - Delay Line μεγαλύτερο ή ίσο από 40msec - Βύσμα εξόδου SpeakON - Βάρος μικρότερο ή ίσο από 9kgr. | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αναλογική κονσόλα μίξης ήχου | - Επιτραπέζια αναλογική κονσόλα μίξης ήχου - Συρόμενα ποτενσιόμετρα για τα κανάλια εισόδων, group και stereo master - Τουλάχιστον έξι μικροφωνικές είσοδοι - Τουλάχιστο δύο στέρεο line είσοδοι - Τουλάχιστον 2 στερεοφωνικές ή 4 μονοφωνικές ομάδες Group εξόδων, εκτός της Master stereo, με επιλογέα δρομολόγησης ανά κανάλι μίξης (Balanced) - Ισοσταθμιστή EQ 3 περιοχών ανά κανάλι - Τουλάχιστον 3 βοηθητικές έξοδοι Auxiliaries (Balanced) - Βάρος μικρότερο ή ίσο από 20kgr. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Δύο Βάσεις στήριξης ηχείων | - Ζεύγος μεταλλικών πτυσσόμενων βάσεων ηχείων τύπου τρίποδα με ύψος από 120cm έως 170cm ή καλύτερο, αντοχή για τουλάχιστον 30Kg, με σωλήνα με διαβαθμίσεις του ύψους. Να διαθέτουν θήκη μεταφοράς και φύλαξης. | 12 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ταινία καλωδίωσης, τύπου Gaffa | - Αυτοκόλλητη ταινία καλωδίωσης, τύπου Gaffa, μαύρου χρώματος, 5cm πλάτους, μήκους 50μ. | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Flight case για τους ενισχυτές | - Flight case πλαστικής κατασκευής με αποσπώμενες και τις δύο προσόψεις και λαβή μεταφοράς. Θα πρέπει να μπορεί να δεχθεί τον προσφερόμενο τύπο του ενισχυτή που θα προσφερθεί. | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Καλώδιο μεταφοράς σήματος XLRM-XLRF | - Καλώδιο 3 αγωγών (2+1 balanced) 10 μέτρων μαύρου χρώματος, με ακροδέκτες XLRM και XLRF. | 15 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Καλώδιο σύνδεσης ενισχυτή με ηχείο 6m | - Καλώδια σύνδεσης από τον προσφερόμενο ενισχυτή με ακροδέκτη speakΟΝ στο ηχείο με ακροδέκτη speakΟΝ, 2Χ1.5. | 15 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Καλώδιο σύνδεσης ηχείου με ηχείο 10m | - Καλώδια σύνδεσης μεταξύ των προσφερόμενων ηχείων 10m, με ακροδέκτες speakON ή TS jack που να υποστηρίζονται από τα προσφερόμενα ηχεία 2Χ1.5. | 24 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Καλώδιο XLRM-TRS 3m | - Καλώδιο 3 αγωγών (2+1 balanced) 3 μέτρων μαύρου χρώματος, με ακροδέκτες XLRM και TRS. | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Μπαλαντέζες ρεύματος | - Μπαλαντέζες ρεύματος 20m σούκο, 3 αγωγών, 3x2,5 | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Πολύμπριζα | - Πολύμπριζα 6 θέσεων σούκο με καλώδιο τουλάχιστον 1,5 m. | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ακροδέκτες | - Ακροδέκτες XLRM | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ακροδέκτες | - Ακροδέκτες XLRF | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ακροδέκτες | - Ακροδέκτες TRS | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ακροδέκτες | - Ακροδέκτες TS | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ακροδέκτες | - Ακροδέκτες SpeakON τεσσάρων (4) επαφών | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Καλώδιο | - Καλώδιο 2x1,5, μαύρου χρώματος, 20 m | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Καλώδιο μικροφώνου | - Καλώδιο μικροφώνου balanced (2+1) μαύρου χρώματος 20m | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Καλώδιο οργάνων | - Καλώδιο οργάνων unbalanced μαύρου χρώματος, 20m | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ | - ΌΛΑ ΤΑ ΗΧΕΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΥΠΟΥ |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ | - Οι προμηθευτές υποχρεούνται να συνοδεύουν τον εξοπλισμό με τις εγγυήσεις των κατασκευαστριών εταιρειών |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | - Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |  | ΝΑΙ |  |  |